Практическое занятие №11

Тема: ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ДЕТАЛИ, ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖА В СИСТЕМЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ AUTOCAD.

Цель занятия

Создание формата А4 с использованием основной надписи и построение чертежа детали с готового эскиза согласно общим правилам построения чертежей с помощью системы автоматизированного проектирования AutoCAD.

Пояснение к занятию

При оформлении пояснительных записок, эскизов, чертежей и схем необходимо строго соблюдать все правила и требования, установленные стандартами ЕСКД на масштабы, форматы листов, основные надписи, чертежный шрифт. Стандарты ЕСКД, принятые в 1968 г., определяются по классификационным группам. Группа 1 - "Основные положения", группа 3 - "Общие правила выполнения чертежей" и т.п. ГОСТ 2.315-68 обозначает: 2 -  номер, присвоенный всему комплексу стандартов ЕСКД; 3 - номер группы стандартов по присвоенной классификации; 15 - порядковый номер, начиная с 01, в пределах данной группы; 68 -  год утверждения стандарта. Следует иметь в виду, что многие стандарты периодически уточняются и в них вносятся соответствующие изменения и дополнения. Надо помнить, что несоблюдение стандарта преследуется по закону.

Перечень стандартов ЕСКД, изучаемых в курсе инженерной графики

Общие положения: ГОСТ-2.001-70. Виды изделий: ГОСТ- 2.101-68. Стадии разработки: ГОСТ-2.103-68. Основные надписи: ГОСТ-2.104-68. Основные требования к текстовым документам: ГОСТ-2.105-68. Основные требования к рабочим чертежам: ГОСТ-2.107-68. Спецификация: ГОСТ-2.108-68. Правила выполнения чертежей деталей, сборочных, общих видов, габаритных и монтажных: ГОСТ-2.109-68. Технические условия, Правила построения, изложения и оформления: ГОСТ-2.114-70.

Общие правила выполнения чертежей

Форматы: ГОСТ-2.301-68. Масштабы: ГОСТ-2.302-68. Линии: ГОСТ-2.303-68. Шрифты чертежные: ГОСТ-2.304-81. Изображения - виды, разрезы, сечения: ГОСТ- 2.305-68. Обозначение графических материалов и правила их нанесения на чертежах: ГОСТ-2.306-68. Нанесение  и  указание  размеров  и  предельных  отклонений:  ГОСТ- 2.307-68, ГОСТ-2.308-68. Нанесение  на  чертежах  обозначений шероховатости  поверхностей: ГОСТ-2789-73. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической  и  других  видов  обработки:  ГОСТ-2.310-68.  Изображение резьбы: ГОСТ-2.311-68. Условное изображение и обозначение швов сварных соединений: ГОСТ-2.312-68. Условное изображение и обозначение швов неразъемных соединений: ГОСТ-2.313-68. Изображения  упрощенных  и  условных  крепежных деталей : ГОСТ-2.315-68. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц: ГОСТ-2.316-68. Аксонометрические проекции: ГОСТ-2.317-69. Правила  выполнения  чертежей  различных  изделий (пружин,  зубчатых колес, реек, червяков, звездочек цепных передач, подшипников и т.п.) ГОСТ-2.401-68 .... ГОСТ- 2.421-70. Правила выполнения схем и условные графические обозначения (общие требования, схемы электрические, кинематические, машины электрические и их элементы, гидравлические насосы и двигатели, трубопроводы и их элементы) ГОСТ- 2.701-6ГОСТ- 2.786-70.

В правом нижнем углу формата помещается основная надпись (рис.2), все графы которой заполняются надписями шрифтом по ГОСТ 2.304-81.

В графе 1 основной надписи указывают шифр (номер зачетной книжки или вариант, номер задания, номер группы); в графе 2 - наименование задания или название выполняемой детали; в графе 3 - материал детали. Основную надпись на листах формата А4 располагают вдоль короткой стороны листа, на остальных форматах можно располагать вдоль той и другой стороны.

Рис.1. Формат А3

Рис.2. Основная надпись

Форматы листов ГОСТ 2.301-68 (рис.1, рис.3, рис.4) определяются размерами внешней рамки - линии обрезки (выполненной тонкой линией).

Рис.3. Форматы листов

Форматы с размерами сторон 1189 X 841, площадь которого равна 1 м2, и форматы, полученные путем последовательного деления его на две равные части параллельно меньшей стороне, принимаются за основные (табл.1). Допускается применение дополнительных форматов, образуемых увеличением основных форматов на величину, кратную размерам формата А4 (297X210). В производстве допускается деление формата А4.

Масштабом ГОСТ 2.302-68 называется отношение линейных размеров изображения предмета на чертеже к действительным размерам этого предмета (табл.2). На чертежах всегда проставляются только действительные размеры изделия.

Таблица 1. Размеры основных форматов

Таблица 2. Масштабы уменьшения и увеличения

Линии (их назначение, толщина, начертание) по ГОСТ 2.303-68 должны соответствовать требованиям табл.3.

Таблица 3. Линии и их назначение

Толщина основных линий чертежей формата до А1 равна примерно 0,3 мм. Длину штрихов в штриховых и штрихпунктирных линиях следует выбирать в зависимости от величины изображения. Штрихи линии должны быть одинаковой длины. Промежутки между штрихами в линии должны быть равны. Штрихпунктирные линии должны пересекаться и заканчиваться штрихами. В случае, если диаметр окружности менее 12 мм, штрихпунктирная линия заменяется сплошной тонкой линией.

Задание 1. Создание формата А4 с использованием основной надписи

Создайте формат А4 и основную надпись (рис.4) согласно общим правилам построения чертежей.

Рис.4. Формат А4

Задание 2. Построение чертежа детали по заданному эскизу

Постройте чертеж детали по заданным размерам с их нанесением на чертеже на формате А4 согласно эскизу в масштабе 1:2 (рис.5).

Рис.5. Эскиз детали

Задание

- В САПР AutoCad выполните Задание 1.

- В САПР AutoCad выполните Задание 2.

Контрольные вопросы

- По каким классификационным группам определяются стандарты ЕСКД ?

- Где помещается основная надпись на форматах и что в ней указывается ?

- Укажите виды линий и их назначение.