Практическое занятие №17

Тема: СОЗДАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ В СистемЕ автоматизированного проектирования AutoCad

Цель занятия

Изучение технологии создания чертежей с помощью системы автоматизированного проектирования AutoCad.

Пояснение к занятию

Система автоматизированного проектирования AutoCad

Для открытия системы автоматизированного проектирования AutoCad нужно выполнить Пуск / Программы / AutoDesk / AutoCad / AutoCad или осуществить запуск с помощью ярлыка на Рабочем столе Windows. В результате откроется окно (рис. 1):

Рис. 1 Окно САПР AutoCad после открытия

Рабочий лист

Панель инструментов «Измерение»

Панель инструментов «Свойства»

Панель инструментов «Стандартные»

Панель инструментов «Рисование»

Рис. 2 Окно САПР AutoCad с открытым шаблоном рабочего листа

Выбор шаблона рабочего листа

Для создания чертежа можно воспользоваться шаблонами рабочего листа (рис. 2). Выбор необходимого шаблона производится следующим образом:

- Переместите указатель мыши в панель инструментов «Стандартные» на инструмент «Новый»  и нажмите левую кнопку мыши.

- В окне «Выбор шаблона» (рис. 3) выберите необходимый шаблон.

- В этом же окне (рис. 3) нажмите на «Открыть».

Рис. 3 Выбор шаблона рабочего листа

После открытия шаблона рабочего листа окно AutoCad примет вид, указанный на рис. 2.

Создание линий

- Переместите указатель мыши в панель «Рисование» на инструмент «Линия» и нажмите левую кнопку мыши.

- Переместите указатель мыши на нужное место Рабочего листа и нажмите левую кнопку мыши для фиксирования начальной точки линии.

- Перемещайте указатель мыши до тех пор, пока не выберите точку окончания линии, при этом при перемещении указателя мыши линия растягивается вслед за указателем мыши (рис. 4).

- Выбрав точку окончания линии на Рабочем листе нажмите левую кнопку мыши. Точка окончания данной линии будет являться начальной точкой рисования следующей линии.

Краткая справка. Если Вы желаете, чтобы следующая линия была «продолжением» предыдущей выполните п.3 и 4 еще раз (рис. 5). Пункты 3 и 4 можно выполнять многократно.

Рис. 4 Рисование линии

Рис. 5 Рисование следующей линии

- Нарисовав необходимую линию (линии) отмените использование инструмента «Линия» следующим образом:

- Нажмите правую кнопку мыши (рис .6);

- В контекстном меню выберите указателем мыши пункт «Отмена» и нажмите левую кнопку мыши.

Рис. 6 Отмена использования инструмента «Линия»

Создание окружностей

- В панели «Рисование» выберите инструмент «Окружность» аналогично пункту 1  раздела «Создание линий».

- Переместите указатель мыши на нужное место рабочего листа и нажмите левую кнопку мыши для фиксирования центра окружности.

- Перемещайте указатель мыши до тех пор, пока не получите нужный размер окружности, при этом при перемещении указателя мыши окружность растягивается вслед за указателем мыши (рис. 7).

- Для окончания рисования окружности и отмены использования инструмента «Окружность» нажмите левую кнопку мыши.

Рис. 7 Рисование окружности

Создание эллипсов

- В панели «Рисование» выберите инструмент «Эллипс» аналогично пункту 1  раздела «Создание линий».

- Переместите указатель мыши на нужное место рабочего листа и нажмите левую кнопку мыши для фиксирования центра окружности.

- Перемещайте указатель мыши до тех пор, пока не получите нужный диаметр эллипса, при этом при перемещении указателя мыши линия диаметра растягивается вслед за указателем мыши (рис. 8).

- Для фиксирования диаметра эллипса нажмите левую кнопку мыши.

- Затем перемещайте указатель мыши до тех пор, пока не получите эллипс нужной формы, при этом при перемещении указателя мыши эллипс изменяет форму вслед за указателем мыши (рис. 9).

- Для окончания рисования эллипса и отмены использования инструмента «Эллипс» нажмите левую кнопку мыши.

Рис. 8 Создание диаметра эллипса

Рис 9. Изменение формы эллипса

Создание дуг

Аналогично созданию эллипса.

Создание прямоугольников

Аналогично созданию окружности.

Создание текста

- В панели «Рисование» выберите инструмент «Многостроковый текст» аналогично пункту 1  раздела «Создание линий».

- Переместите указатель мыши на нужное место рабочего листа и нажмите левую кнопку мыши для фиксирования верхнего левого угла окна ввода текста.

- Перемещайте указатель мыши до тех пор, пока не получите нужный размер окна ввода текста, при этом при перемещении указателя мыши окно ввода растягивается вслед за указателем мыши (рис. 10).

Рис. 10 Создание окна ввода текста

- Для фиксирования размера окна ввода текста нажмите левую кнопку мыши, при этом окно ввода текста примет следующий вид (рис.11):

Окно ввода текста

Раскрываемый список цветов текста

Ввод размера шрифта текста

Раскрываемый список шрифтов текста

Раскрываемый список стилей текста

Рис. 11 Окно ввода текста

- Установите необходимые стиль, шрифт, размер и цвет текста.

- Введите необходимый текст с клавиатуры.

- Для окончания ввода текста и отмены использования инструмента «Многостроковый текст» выполните следующее:

  - Переместите указатель мыши в панель инструментов «Форматирование текста» на кнопку ОК;

  - Нажмите левую кнопку мыши.

Выделение объектов

Существует два способа выделения объектов (линий, дуг, окружностей, прямоугольников и т.д.):

Способ 1

Краткая справка. Данным способом можно производить выделение различных объектов, находящихся в разных местах чертежа.

- Наведите указатель мыши на необходимый объект.

- Нажмите левую кнопку мыши (рис. 12).

Рис. 12 Выделение объектов первым способом

Способ 2

Краткая справка. Данный способ позволяет производить выделение группы объектов.

- Переместите указатель мыши в предполагаемый левый верхний угол области выделения (рис. 13) и нажмите левую кнопку мыши.

Рис. 13 Положение указателя мыши для группового выделения

- Удерживая левую кнопку мыши перемещайте указатель в правый нижний угол производя захват необходимых объектов для выделения (рис. 14).

Рис. 14 Захват объектов для выделения

- Нажмите левую кнопку мыши для того, чтобы зафиксировать область выделения объектов, в результате объекты, попавшие в область выделения, примут следующий вид (рис. 15):

Рис.15 Выделенные объекты

Включение сетки, настройка сетки рабочего листа

Сетка рабочего листа служит для более точного создания объектов чертежа. Для того, чтобы включить сетку рабочего листа необходимо:

- Переместить указатель мыши в нижнюю часть окна AutoCad и нажать левую кнопку мыши на кнопке «Сетка»

Для того, чтобы настроить сетку рабочего листа нужно выполнить следующие действия:

  - Переместить указатель мыши в нижнюю часть окна AutoCad и нажать правую кнопку мыши на кнопке «Сетка»

  - В контекстном меню левой кнопкой мыши нажать на «Установки» (рис. 16)

  - В окне установок сетки «Настройки наброска» (рис. 17) в блоке «Привязка» устанавливаются промежутки привязки указателя мыши к сетке, в блоке «Сетка» устанавливаются промежутки сетки по осям X и Y.

Рис. 16 Выбор установок сетки

Рис. 17 Окно установок сетки рабочего листа и привязки указателя мыши к ней

Включение отображения толщины и типа линий, выбор толщины и типа линий

Для того, чтобы включить отображение толщины и стиля линий, нужно:

- Переместить указатель мыши в нижнюю часть окна AutoCad на кнопку «LWT»;

- Нажать левую кнопку мыши.

Для того, чтобы выбрать толщину линии (линий) нужно:

- Выделить линию (линии);

- В панели инструментов «Свойства» открыть список «Толщина линии»;

- С помощью левой кнопки мыши выбрать из вышеуказанного списка необходимую толщину линии (линий) (рис. 18);

- Снять выделение нажав клавишу  Esc .

Рис. 18 Выбор толщины линии

Для того, чтобы выбрать тип линии (линий), нужно:

- Выделить линию (линии);

- В панели инструментов «Свойства» открыть список «Тип линии»;

- С помощью левой кнопки мыши выбрать из вышеуказанного списка необходимый тип линии (линий) (рис. 19) и перейти к пункту 9.

Если в списке «Тип линии» отсутствует необходимый тип, то нужно выполнить следующие действия:

- С помощью левой кнопки мыши выбрать из вышеуказанного списка пункт «Другой» (рис. 19);

Рис. 19 Выбор типа линии

В результате откроется окно менеджера типа линий (рис. 20).

Рис. 20 Окно менеджера типа линий

- В окне менеджера с помощью левой кнопки мыши открыть окно загрузки типов линий (рис. 21) нажав на кнопку «загрузка» (рис. 20).

Рис. 21 Окно загрузки или перезагрузки типов линий

- Окне загрузки типов линий (рис. 21) с помощью левой кнопки мыши выбрать необходимый тип линии и нажать на кнопку «ОК».

Краткая справка. Действия 5 и 6 можно выполнять многократно, пока в менеджер типов линий (рис. 20) не будут загружены все необходимые типы линий.

- После выполнения действий 5 и 6 в окне менеджера типов линий (рис. 20) с помощью левой кнопки мыши нужно нажать на кнопку «ОК».

- Выполнить выбор типа линии по пунктам 1-3.

- Снять выделение нажав клавишу  Esc .

Задание

- В САПР AutoCad выберите шаблон рабочего листа:

- Включите сетку и установите промежутки сетки по осям X и Y равным 5.

- Включите отображение толщины и типов линий.

- Выполните чертежи согласно рис. 22.

- Внесите Вашу фамилию и инициалы в таблицу внизу рабочего листа (рис. 23).

- Покажите результат преподавателю.

Рис. 22 Чертежи деталей к заданию

Рис. 23 Рабочий лист чертежа

Контрольные вопросы

- Как открыть САПР AutoCad ?

- Как в САПР AutoCad открыть шаблон рабочего листа ?

- Назовите основные панели инструментов и их назначение.